ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  07.04.2015   № 413

г. Асино

(в редакции решения Думы Асиновского района от 19.10.2023 № 177)

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

муниципального образования «Асиновский район»

Томской области

В соответствии со статьями  8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Асиновского района от 19.12.2014  № 2839 «Об утверждении положения о порядке  подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район», распоряжением администрации Асиновского района от 24.12.2014 № 944 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район»,

ДУМА  АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу с  даты  официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социально-правовой комитет Думы Асиновского района (Мозгова Л.Н.).

Глава  Асиновского района                                                                      А. Е. Ханыгов

Председатель Думы Асиновского района                                               С.Д. Ткачев

Приложение

к решению Думы Асиновского района

от  07.04.2015  № 412

(приложение в редакции решения

Думы Асиновского района от 19.10.2023 № 177)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район» Томской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, решением Думы Асиновского района от 24.12.2013 № 299  «Об утверждении Схемы территориального планирования Асиновского района Томской области», постановлением администрации Асиновского района от 19.12.2014 № 2839 «Об утверждении Положения о порядке  подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0	.

2. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Асиновского района, независимо от их организационно-правовой формы.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Асиновского района  объектами местного значения, принятые на уровне муниципальных образований Асиновского района, не могут быть ниже, чем содержащиеся в настоящих Нормативах.

4. Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии с  федеральным законодательством, законодательством Томской  области, нормативными правовыми актами Асиновского муниципального района.

- II. Правила  и область применения

5. Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Асиновского муниципального района Томской области (далее - Асиновского района).

6. Настоящие Нормативы применяются при реализации документов территориального планирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Асиновского района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

7. Настоящие нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

8. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и планировки территории Асиновского района являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

III. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

9. В состав Асиновского района входит 1 городское поселение, 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов. На  конец  2022 года численность населения района составляла

33336 человек.

10. При определении перспектив развития и планировки поселений на территории Асиновского района необходимо учитывать:

численность населения на расчетный срок;

местоположение поселений в системе расселения области и муниципальных районов;

роль поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

историко-культурное значение городского и сельских поселений;

прогноз социально-экономического развития территории;

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

11. Проектирование инженерных систем, газоснабжения, электроснабжения следует осуществлять на основе схем газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

12. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

13. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро- и газоснабжению.

14. Расчетные показатели электропотребления следует принимать в соответствии с таблицей  1 приложения.

15. Электроснабжение городских и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

16. Электроснабжение городских населенных пунктов должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

17. При размещении высоковольтных линий электропередачи, в том числе транзитных, напряжением 110 кВ и выше следует соблюдать требования ПУЭ.

18. Ширина коридора высоковольтных линий и допустимый режим его использования определяются в соответствии с Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

19. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать в соответствии  с ПУЭ.

20. При развитии городских населенных пунктов с учетом существующих градостроительных условий рекомендуется предусматривать вынос существующих ВЛ напряжением 35 - 110 кВ и выше за пределы жилых и общественно-деловых зон или замену ВЛ кабельными.

21. Во всех территориальных зонах городских и других населенных пунктов при застройке зданиями в четыре этажа и выше электрические сети напряжением 20 кВ и выше  следует предусматривать кабельными линиями.

22. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

23. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330. Допускается реконструкция существующих газораспределительных станций магистральных газопроводов, расположенных на территории населенных пунктов в зонах инженерной инфраструктуры, без переноса на новую площадку. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

24. Расчетные показатели газопотребления следует принимать в соответствии с таблицей 2 приложения.

25. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

26. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновский район» приведены в таблице:

|  | № п/п | Наименование автомобильной дороги |  | Идентификационный номер |  |  |  |  | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Подъездная дорога к д. Больше-Жирово от автомобильной дороги Камаевка-Больше-Дорохово-Асино |  | 69 208 ОП МР 001 |  |  |  |  | 3,529 |  |
|  | 2 | Подъездная дорога к д. Старо-Кусково от автомобильной дороги Асино-Батурино |  | 69 208 ОП МР 002 |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  | 3 | Подъездная дорога к д. Тихомировка от автомобильной дороги Асино- Нижние –Соколы |  | 69 208 ОП МР 003 |  |  |  |  | 2,47 |  |
|  | 4 | Подъездная дорога к с. Цветковка от автомобильной дороги Камаевка-Больше-Дорохово-Асино |  | 69 208 ОП МР 004 |  |  |  |  | 8,11 |  |
|  | 5 | Подъездная дорога к д. Караколь от с. Новониколаевка |  | 69 208 ОП МР 005 |  |  |  |  | 4,84 |  |
|  | 6 | От АЗС по ул. Лермонтова 9 с. Батурино до жилого дома по ул. Железнодорожная, 1 п. Ноль-Пикет, участок №1 |  | 69 208 ОП МР 006 |  |  |  |  | 2,777 |  |
|  | 7 | Подъездная дорога от д. Вороно-Пашня до с. Цветковка |  | 69 208 ОП МР 007 |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  | 8 | Подъездная дорога к д. Михайловка от автомобильной дороги Асино-Батурино |  | 69 208 ОП МР 008 |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  | 9 | Подъездная дорога к д. Моисеевка от автомобильной дороги Асино-Нижние Соколы |  | 69 208 ОП МР 009 |  |  |  |  | 7,29 |  |
|  | 10 | Подъездная дорога к д. Вороно-Пашня от автомобильной дороги Асино-Нижние Соколы |  | 69 208 ОП МР 010 |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  | 11 | Подъездная дорога к с. Копыловка от автомобильной дороги Асино- Батурино |  | 69 208 ОП МР 011 |  |  |  |  | 0,557 |  |
|  | 12 | Подъезд к кладбищу с. Новиковка |  | 69 208 ОП МР 012 |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | 13 | Подъезд к мусороперегрузочной станции п. Светлый |  | 69 208 ОП МР 013 |  |  |  |  | 0,274 |  |
|  | 14 | Подъезд к мусороперегрузочной станции с. Новиковка |  | 69 208 ОП МР 014 |  |  |  |  | 0,68 |  |
|  | 15 | Подъезд к кладбищу д. Ново-Троица |  | 69 208 ОП МР 015 |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | 16 | Подъезд к д. Вороно-Пашня |  | 69 208 ОП МР 016 |  |  |  |  | 2,1 |  |
|  | 17 | Подъездная автомобильная дорога Моисеевка-Мусороперегрузочная станция |  | 69 208 ОП МР 017 |  |  |  |  | 1,32 |  |
|  | 18 | От автомобильной дороги Новиковка-Светлый до жилого дома ул.Мирная,8, участок № 3 |  | 69 208 ОП МР 018 |  |  |  |  | 0,274 |  |
|  | 19 | От подъездной автомобильной дороги д. Моисеевка до жилого дома № 1 Ж.Д.161 км |  | 69 208 ОП МР 019 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  | 20 | Подъездная автомобильная дорога к кладбищу д. Караколь |  | 69 208 ОП МР 020 |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  | 21 | Подъездная автомобильная дорога к кладбищу д. Михайловка |  | 69 208 ОП МР 021 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  | 22 | Подъездная автомобильная дорога к с. Новониколаевка |  | 69 208 ОП МР 022 |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  | 23 | Подъездная автомобильная дорога к кладбищу с. Новониколаевка |  | 69 208 ОП МР 023 |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  | 24 | Подъездная автомобильная дорога к площадке ТБО с. Новониколаевка |  | 69 208 ОП МР 024 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  | 25 | Подъездная автомобильная дорога к ул. Заречная с. Новониколаевка |  | 69 208 ОП МР 025 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  | 26 | Подъездная автомобильная дорога к кладбищу п. Большой Кордон |  | 69 208 ОП МР 026 |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  | 27 | Подъездная автомобильная дорога к водонапорной башне п. Большой Кордон |  | 69 208 ОП МР 027 |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  | 28 | Подъездная автомобильная дорога к кладбищу д. Гарь |  | 69 208 ОП МР 028 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  | 29 | Подъездная автомобильная дорога к месту забора воды пожарной машиной с.Копыловка |  | 69 208 ОП МР 029 |  |  |  |  | 1,4 |  |
|  | 30 | Подъездная автомобильная дорога от д. Латат до кладбища д. Латат |  | 69 208 ОП МР 030 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | 31 | Подъездная автомобильная дорога от с. Цветковка (ул. Школьная) до кладбища с. Цветковка |  | 69 208 ОП МР 031 |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | 32 | Подъездная автомобильная дорога от с. Цветковка до кладбища Алексеевка |  | 69 208 ОП МР 032 |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  | 33 | Подъездная автомобильная дорога от ул. Юбилейная, с. Ягодное до свалки |  | 69 208 ОП МР 033 |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 69,161 |  |

27. Расчетные показатели в сфере автомобильных дорог  следует принимать в соответствии с таблицей 3 приложения.

28. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, с обеспечением их доступности для МГН.

29. При расчете емкости учреждений и предприятий обслуживания следует использовать РНГП (в случае отнесения их объектов к объектам регионального или местного значения), а также социальные нормативы обеспеченности.

30. Расчетные показатели в сфере образования следует принимать в соответствии с таблицей 4 приложения.

31. Расчетные показатели в сфере здравоохранения следует принимать в соответствии с таблицей 5 приложения.

32. Расчетные показатели в сфере физкультуры и массового спорта следует принимать в соответствии с таблицей 6 приложения.

33. Санитарная очистка территории поселений должна обеспечивать, во взаимосвязи с системой канализации, сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов  с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

34. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - в соответствии с таблицей 7 приложения.

35. Схемой территориального планирования Асиновского района предусмотрены мероприятия по удалению и обезвреживанию отходов производства и потребления:

1) расширение полигона ТБО г. Асино;

2) разработка и утверждение Генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Асиновского района;
           3) рекультивация санкционированных свалок ТБО;

4) установка на полигоне ТБО инсинераторной установки для утилизации биологических отходов.

5) обеспечение оснащения лечебных учреждений установками обеззараживания медицинских отходов.

IV. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Асиновский район»

Нормативы для размещения объектов местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

1. Электроснабжение:

Таблица 1

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное электропотребление (коэффициент энерговооруженности населения), в том числе: | кВт/чел. |  | Схема территориального планирования Асиновского муниципального района | Размещение объектов будет осуществляться в соответствии программами специализированных организаций по перспективному развитию электроснабжения и электросетевого комплекса на территории Асиновского района |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 0,43 |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 0,29 |  |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии ЖКС в том числе: | кВт.час/чел.в год |  |  |  |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 2315 |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 1250 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки том числе: | час. |  |  |  |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 5350 |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 4325 |  |  |

2. Газоснабжение:

Таблица 2

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем газопотребления природного газа | млн. м3/год | В соответствии с проектной документацией на газоснабжение населенных пунктов Асиновского района | Приказ МАУ «Асиновское имущественное казначейство» от 28.10.2013 № 17 «Об утверждении проектно-сметной документации» | Размещение объектов будет осуществляться в соответствии с программами специализированных организаций по перспективному развитию газоснабжения и газового комплекса на территории Асиновского района. |

3.  Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

Таблица 3

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Показатель по району | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 61,16 | Постановление администрации Асиновского района от 10.05.2011 № 912 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Асиновский район» | Проектирование автомобильных дорог и объектов автодорожной инфраструктуры следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/тыс.км2 | 58,5 | Схема территориального планирования Асиновского муниципального района |  |
| 3 | Тип покрытия – асфальтобетон (нормативный показатель) | % | 100 |  |  |

4. Образование.

Таблица 4

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест/тыс.чел. | 50 | Схема территориального планирования Асиновского муниципального района |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест/тыс.чел. | 120 |  |  |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | объект | 32% охвата детей 6-15 лет |  |  |
| 4 | Радиус обслуживания населения дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | м |  | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Таблица 10.1 |  |
|  | в городских населенных пунктах |  | 500 |  |  |
|  | в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности |  | 800 |  |  |
|  | в сельских населенных пунктах |  | 1000 |  |  |

5.Здравоохранение:

Таблица 5

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиники (на 1000 чел.) | посещений/ смена | 18,15 | Схема территориального планирования Асиновского муниципального района |  |
| 2 | Больницы (круглосуточные стационары) на 1000 чел. | койка | 10,2 |  |  |
| 3 | Радиус доступности поликлиник, амбулаторий, федьдшерско-акушерских пунктов, аптек в сельских населенных пунктах | мин | 30 (с использованием транспорта) | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Таблица 10.1 |  |
| 4 | Радиус обслуживания поликлиник и их филиалов |  |  |  |  |
| 4.1 | в городских населенных пунктах | м | 1000 |  |  |
| 5 | Радиус обслуживания аптек |  |  |  |  |
| 5.1 | в городских населенных пунктах | м | 500 |  |  |
| 5.2 | при одно- и двухэтажной застройке | м | 800 |  |  |

6. Физическая культура и массовый спорт:

Таблица 6

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Приложение Д. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры ля малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать, % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола на 1000 чел. | 60-80 |  |  |
| 3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |

7. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

Таблица 7

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение К | Проектирование полигона для размещения ТКО следует осуществлять в соответствии с «СП 320.1325800.2017. Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» |
|  |  | кг на чел. в год | 190-225 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 900-100 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 8-20 |  |  |